ЭВМ и ПУ

Примерный перечень вопросов к зачету (4 семестр)

Промежуточная аттестация включает в себя зачет в 4 семестре и экзамен в 5 семестре. Зачет в 4 семестре проставляется по итогам выполнения и защиты всех лабораторных работ и типового расчета по теме «Арифметические и логические основы ЭВМ». На первом лабораторном занятии 5 семестра выполняется проверочная работа за предыдущий семестр, включающая в себя теоретические вопросы и задачу. Студенты, получившие оценки «хорошо» и «отлично», освобождаются на экзамене от вопросов и заданий, относящихся к 4 семестру.

Вопросы к зачету:

- Определение понятия "архитектура ЭВМ". Элементы архитектуры.

- Принцип программного управления фон Неймана.

- Понятие о многоуровневой организации ЭВМ. Характеристика основных уровней современной ЭВМ.

- Базовая структура аппаратных средств ЭВМ. Основные компоненты структуры: процессор, память, устройства ввода-вывода. Организация связей между устройствами ЭВМ.

- Структура программного обеспечения ЭВМ. Операционные системы и системы программирования. Основные функции. Взаимосвязь аппаратных и программных средств ЭВМ.

- Типовая структура процессора.

- Основной цикл работы процессора.

- Аппаратная и микропрограммная реализация процессора.

- CISС и RISС процессоры.

- Структурная схема процессоров Intel 8086, Intel Pentium.

- Регистры процессора Intel х86 в реальном режиме, назначение и функции.

- Организация памяти. Логический и физический адреса. Источники логического адреса при разных типах обращения к памяти.

- Структура программы на языке ассемблера.

- Формат команд. Префиксы команд.

- Прямая, косвенная и непосредственная адресация. Регистровая адресация. Базовая и индексная адресация. Базово-индексная адресация с масштабированием.

- Команды пересылки данных. Базовые команды. Стековые операции. Ввод-вывод. Команды загрузки адресов. Табличное преобразование.

- Арифметические команды. Сложение, вычитание, умножение и деление. Многобайтные операции. Десятичная коррекция.

- Логические команды и команды сдвига.

- Команды работы с битами.

- Команды передачи управления. Внутрисегментная и межсегментная передача управления. Безусловный и условный переход. Вызов подпрограмм. Организация циклов. Команды прерываний.

- Причины прерываний. Система прерываний и обработка прерываний. Прерывания в системе на базе процессора Intel x86.

- Строковые команды. Команды управления состоянием процессора.

- Архитектура арифметического сопроцессора. Формат данных. Особые случаи и их кодирование. Регистры. Слово управления. Слово состояния.

- Основные команды. Примеры программирования.

- Особенности языка ассемблера. Формат оператора. Псевдокоманды ассемблера. Определение символических имен. Переменные.

- Подпрограммы. Передача параметров в подпрограммы.

- Макрокоманды.

- Сегменты. Объединение программных модулей и сегментов. Упрощенная сегментация. Модели памяти tiny, small, flat.

- COM- и ЕХЕ-программы MS DOS.

- ЕХЕ-программы Windows.

- Программирование в ОС Windows. Консольные и графические приложения

- . Динамические библиотеки.

Примеры задач

- Считая, что VAR является переменной, CON – именем константы, назовите способ адресации памяти для каждого из следующих операндов: а) VAR[BX]; б) CON+63H; в) VAR; г) VAR[BX+6]; д) VAR[BX][SI]; е) VAR[BX+3] [DI+9].

- Пусть до выполнения команды (IP)=2BC0H, (CS)=0200Н, (BX)=1200Н, (DS)=212АН, М(224А0Н)=0600Н. Найти физический адрес перехода в команде jmp word ptr [bx].

- Какие из приведенных ниже команд являются недопустимыми? Считать все имена переменными, которые определены как слова: а) MOV BP, AL; б) MOV WORD_OP [BX+4*3], SP; в) MOV WORD_OP1, WORD_OP2; г) MOV AX, WORD_OP [DX]; д) MOV CS, AX; е) MOV SP, SS:DATA_WORD [BX] [SI]; ж) MOV [BX] [SI], 2.

- Записать команду микропроцессора х86 для обнуления 3-х старших бит регистра DH без изменения других бит.

- Записать оператор языка ассемблера, который резервирует 30 байт памяти для массива LIST.

- Записать команду микропроцессора х86 для выполнения сдвига регистра DI на 3 бита вправо с обнулением 3-х старших бит?

- Каково будет содержимое регистров стека сопроцессора х87 (Intel 8087) после выполнения команды FSTP ST(3), если до выполнения ST(0)=0.1, ST(1)=0.2, ST(2)=0.3, ST(3)=0.4, ST(4)=0.5?

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену (5 семестр)

К экзамену допускаются студенты, получившие зачет в 4 семестре и полностью выполнившие план 5 семестра, т.е.  выполнившие и защитившие все лабораторные работы, практическую работу и РГР. Те студенты, которые по результатам проверочной работы за 4 семестр, не получили оценок «хорошо» и «отлично», сдают экзамен по всей дисциплине (за оба семестра). На экзамене учитываются результаты контрольных работ по темам «Процессоры х86. Защищенный режим», «Интерфейсы. Базовые интерфейсные схемы», а также защита расчетно-графической работы.

Вопросы к экзамену по материалу 5 семестра:

- Логическое, линейное и физическое адресное пространство.

- Селекторы, дескрипторы, дескрипторные таблицы защищенного режима.

- Байт прав доступа.

- Регистры для формирования адреса. Команды управления памятью.

- Уровень привилегий селектора, дескриптора, текущей выполняемой программы.

- Защита доступа к данным.

- Привилегированные команды. Команды, чувствительные к флагу IOPL.

- Передача управления между кольцами защиты. Шлюз вызова. Подчиненные сегменты.

- Дескрипторная таблица прерываний. Шлюзы прерывания и специального прерывания. Код ошибки.

- Зарезервированные прерывания защищенного режима.

- Многозадачность. Сегмент состояния задачи (TSS): 16- и 32-битный. Регистр задачи. Дескриптор TSS и шлюза задачи.

- Переключение задач по командам JMP, CALL, IRET.

- Страничная адресация памяти. Формат элементов каталога разделов и таблицы страниц. Защита на уровне страниц.

- Иерархическая структура памяти ЭВМ.

- Постоянная и оперативная память. Основные характеристики.

- Микросхемы статической, динамической и постоянной памяти.

- Особенности организации и использования флеш-памяти.

- Кеш-память.

- Основные принципы организации ввода-вывода. Команды ввода-вывода. Контроллеры. Периферийные устройства. Шины расширений и локальные шины. Основные характеристики шин EISA, PCI, AGP, USB.

- Управление вводом-выводом по опросу флага готовности. Ввод-вывод с использованием системы прерываний. Прямой доступ к памяти.

- Причины прерываний. Система прерываний и обработка прерываний. Прерывания в системе на базе процессора Intel x86.

- Программируемый контроллер прерываний Intel 8259A. Регистры. Инициализация. Работа в режиме векторных прерываний. Каскадное включение. Пример программирования.

- Программируемый контроллер прямого доступа в память Intel 8237. Структурная схема. Инициализация. Режимы работы.

- Программируемый параллельный периферийный адаптер Intel 8255 (К580ВВ55). Структурная схема. Режимы работы. Управляющие слова. Примеры применения.

- Асинхронный и синхронный режимы передачи данных. Стандарты V24 (С2) и ИРПС.

- Программируемый связной адаптер UART 16550A. Структурная схема. Режимы работы. Управляющие слова. Последовательность программирования.

- USB – универсальная последовательная шина. Основные свойства и характеристики. Организация шины. Древовидная структура. Кадры управления, изохронные кадры, кадры передачи больших массивов данных и кадры прерывания. Типы пакетов: маркеры, пакеты данных, пакеты квитирования и специальные пакеты.

- Программируемый интервальный таймер Intel 8253/8254. Структурная схема. Управляющие слова. Режимы работы. Чтение состояния. Прерывания от таймера. Управление динамиком.

- Организация клавиатуры. Контроллер клавиатуры. Порты клавиатуры. Прерывание от клавиатуры. Буфер клавиатуры. Скан-коды клавиш. ASCII-коды символов.

- Функции BIOS, DOS, Win32 API для работы с клавиатурой.

- Структура видеосистемы ЭВМ. Видеоадаптер. Видеобуфер. Представление текстовых данных в видеобуфере. Байт атрибута. Дисплейные страницы.

- Основные функции DOS, BIOS, Win32 API для вывода на экран в текстовом режиме.

- Прямая работа с видеопамятью.

- Магнитные диски. Физическая структура диска. Контроллер накопителя на дисках. Файловые системы FAT, NTFS. Логическая структура диска. Управление распределением диска.

- Основные функции DOS, BIOS, Win32 API для работы с каталогами и файлами.

- Устройства ввода данных. Механические манипуляторы: мышь (механическая, оптическая, индукционная, гироскопическая), трекбол, сенсорная панель, джойстик.

- Устройства ввода данных: сканеры.

- Устройства вывода данных: принтеры монохромные и цветные (матричные, лазерные, струйные, с твердыми чернилами, с восковыми чернилами, сублимационные).

- Классификация ЭВМ: по принципу действия, по этапам создания, по назначению, по размерам и функциональным возможностям.

- Современное состояние основных классов ЭВМ: больших ЭВМ (мейнфреймов), малых ЭВМ (мини-ЭВМ и супермини-ЭВМ), персональных компьютеров, суперЭВМ.

- Классификация параллельных вычислительных систем по Флинну.

Примеры задач:

- Написать программу, меняющую цвет экрана на зеленый, путем изменения битов в байтах атрибутов видеопамяти в текстовом режиме. При работе программа использует команды работы с битами непосредственно в памяти.

- Написать программу, выводящую таблицу векторов прерываний на экран в виде Сегмент: Смещение для каждого из векторов прерываний. Использовать базовую индексную адресацию с масштабированием для доступа к каждому вектору. Начальный адрес таблицы прерываний и ее размер взять из регистра IDTR.

- Написать обработчик особой ситуации 4, который в реальном режиме выводит сообщение об ошибке на экран.  Для проверки работы программы следует сгенерировать данную особую ситуацию с помощью команды INTO.