ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1.

Подготовка, трансляция и отладка программы на языке Ассемблера 
в ОС MS DOS

Подпрограмма сложения двух чисел, AL, BL от 0 до 9, результат от 0 до 18

; Подпрограмма сложения двух чисел

;Вход:AL,BL–слагаемые, выход: вывод результата на дисплей

add_and_show proc

add al,bl           ; сложить (AL=AL+BL)

cmp al,9            ; если результат > 9,

jbe not_carry       ; то уменьшить сумму на

sub al,10            ; 10 и вывести на дисплей

push ax             ; символ '1' – старшую

mov ah,2h             ; цифру результата

mov dl,'1'            ; c помощью функции DOS

int 21h                   ;

pop ax                 ;

not_carry: add al,’0’    ; преобразовать результат в код

mov ah,2h     ; вывести младшую цифру

mov dl,al     ; результата с помощью

int 21h             ; функции DOS

ret        ; вернуться в вызывающую программу

add_and_show endp

code ends

Описание используемых функций DOS

| Функция | Входные регистры | Выходные регистры | Описание | Управляющие символы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02h | АН=02h DL=символ, выводимый на устройство стандартного вывода | Побочный эффект AL=DL, кроме случая, когда DL = 09h (табуляция), тогда в AL возвращается 20h | Выводит символ на экран в текущую позицию курсора с текущими атрибутами символа и фона; обрабатывает управляющие символы. | BEL (07h) – появляется звуковой сигнал; BS (08h) – возврат на шаг, курсор перемещается на одну позицию влево; НТ (09h); LF (0Ah); CR (0Dh); |
| 01h |  |  |  | - |
| 09h |  |  |  |  |
| 4ch |  |  |  | - |

Задание. Изменить текст процедуры ADD_AND_SHOW так, чтобы производилось не сложение, а вычитание (SUB_AND_SHOW) двух одноразрядных целых десятичных чисел, причем в результате получалось одноразрядное положительное или отрицательное число (например, 8 – 3 = 5, 3 – 8 = -5). Использовать команды SUB, JNS, NEG.

sub bl, al; 	BL=BL-AL

jns метка;	если SF=0, то перейти на заданную метку, иначе следующая по порядку команда

neg bl;		BL=-BL

Подпрограмма вычитания двух чисел, BL=BL-AL, BL, AL от 0 до 9, результат от -9 до 9.

Нужно сделать покомандную прокрутку процедуры вычитания: для каждой команды объяснить ее действие, записать операнды и результат.

Были введены числа 9 и 5, они записаны в регистры al, bl. При нажатии на F7 произойдет вычитание (bl-al) и результат запишется в BL (будет 04).

Так как число не отрицательное(s=0), то ip поменяется на 0048 и далее будет выполнена команда с этим адресом.

Далее, у нас есть результат вычитания, но нам нужно превратить его в десятичное число, для этого к результату мы прибавляем 30, чтобы в таблице ASCII код соответствовал числу. BL=34.

Меняем старший байт в AX на 02, получим AX=0205.

После выполнения команды mov dl,bl DL=34.

Следующим шагом будет вызов прерывания и возврат в основную программу.

Рассмотрим случай, когда результат будет отрицательным.

Если ответ будет отрицательным, то S=1. Числа записаны в регистры al, bl.

Результат вычитания получился FC, чтобы получить его с плюсом, нужно сделать (0-bl). BL=04

Теперь нужно вывести знак ‘-‘ перед числом. Для этого ah=02. В dl записываем код этого символа dl=2D и выводим символ минуса.

Далее идет то же самое, что и в случае с положительным результатом.