X(k) = FFT{x(n)}, N-точечное БПФ

Рассмотреть три случая:

- x(n) = δ(n)

х= eye(1, N);

- х(n) = ones(1, N);

- x(n) = sin(2*pi*n*f/fd)

Построить графики abs(X) и объяснить результаты.

Заполнить таблицу:

| Алгоритм БПФ | Требования к N | Число операций комплексного умножения | Число операций комплексного сложения | Выигрыш по сравнению с вычислением по определению |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По определению |  |  |  |  |
| Кули-Тьюки |  |  |  |  |
| С прореживанием |  |  |  |  |