ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 4. ИЗУЧЕНИЕ ОБРАБОТЧИКА ПРЕРЫВАНИЯ КЛАВИАТУРЫ INT 9

Основные сведения

Иногда во время работы за компьютером возникает потребность отлучиться на некоторое время.  При этом часто нужно закрыть  доступ  к компьютеру, не выключая его. Для этого достаточно погасить экран и отключить  клавиатуру (что на многих машинах делается ключом).

Программа LOCKER позволяет делать это. Она захватывает прерывание от клавиатуры Int09h и отслеживает нажатие комбинации клавиш <Ctrl+Alt+L>. При нажатии этой комбинации LOCKER гасит экран и не выходит из прерывания, пока не будет три раза подряд нажата клавиша <LeftCtrl>. После этого экран восстанавливается и очищаются флаги нажатия Ctrl и Alt.

Приведем текст резидентной части (оставленной в основной памяти компьютера после завершения) программы LOCKER.

PROGRAM   segment

assume CS:PROGRAM

org   100h;пропуск PSP для COM-программы

Start: jmp InitProc; переход на инициализацию

;Р Е З И Д Е Н Т Н Ы Е   Д А Н Н Ы Е

FuncNum equ 0EEh;несуществующая функция

;прерывания BIOS Int16h

CodeOut   equ   2D0Ch

;код, возвращаемый нашим обработчиком Int16h

TestInt09 equ   9D0Ah; слово перед Int09h

TestInt16 equ   3AFAh; слово перед Int16h

OldInt09  label dword; сохраненный вектор Int09h:

OfsInt09 dw    ?    ;   его смещение

SegInt09 dw    ?    ;   и сегмент

OldInt16  label dword; сохраненный вектор Int16h:

OfsInt16 dw    ?    ;   его смещение

SegInt16 dw    ?    ;   и сегмент

OK_Text   db    0    ; признак гашения экрана

Sign      db    ?    ; количество нажатий Ctrl

VideoLen  equ   800h ; длина видеобуфера

VideoBuf  db    160 dup(' ')

db  13 dup(' ')

db '╔════════════════════════════════════════════════════╗'

db  26 dup(' ')

db '║                                                    ║'

db  26 dup(' ')

db '║   Для разблокировки нажмите три раза LeftControl   ║'

db  26 dup(' ')

db '║                                                    ║'

db  26 dup(' ')

db '║                                                    ║'

db  26 dup(' ')

db '╚════════════════════════════════════════════════════╝'

db  2000 dup(' ')

AttrBuf db VideoLen dup(07h); атрибуты экрана

VideoBeg dw 0B800h; адрес начала видеообласти

VideoOffs dw ?; смещение активной страницы

CurSize   dw ?;сохраненный размер курсора

; Р Е З И Д Е Н Т Н Ы Е   П Р О Ц Е Д У Р Ы

;ПОДПРОГРАММА ОБМЕНА ВИДЕООБЛАСТИ С БУФЕРОМ ;ПРОГРАММЫ

VideoXcg proc

lea DI,VideoBuf; в DI - адрес буфера символов

lea SI,AttrBuf; в SI - адрес буфера атрибутов

mov AX,VideoBeg; в ES - сегментный адрес

mov ES,AX; начала видеообласти

mov CX,VideoLen; в CX - длина видеобуфера

mov BX,VideoOffs; в BX - нач. смещение строки

Draw:

mov AX,ES:[BX]; обменять символ/атрибут

xchg AH,DS:[SI]; на экране с символом и

; атрибутом

xchg  AL,DS:[DI]; из буферов

mov   ES:[BX],AX;

inc   SI;┐ увеличить адрес

inc   DI;┘ в буферах

inc   BX;┐ увеличить адрес

inc   BX;┘ в видеобуфере

loop  Draw; делать для всей видеообласти

ret    ;возврат

VideoXcg endp

;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ Int09h (ПРЕРЫВАНИЕ ОТ

; КЛАВИАТУРЫ)

dw TestInt09; слово для обнаружения перехвата

Int09Hand proc

push  AX            ;┐

push  BX            ;│

push  CX            ;│сохранить

push  DI            ;│используемые

push  SI            ;│регистры

push  DS            ;│

push  ES            ;┘

push  CS            ;┐указать DS на

pop   DS            ;┘нашу программу

in AL,60h; получить скан код нажатой клавиши

cmp AL,26h; проверить на скан-код клавиши

jne Exit_09; <L> и выйти, если не он

xor AX,AX   ;

mov   ES,AX ; проверить флаги клавиатуры на

mov   AL,ES:[418h]; нажатие <Ctrl+Alt>

and   AL,03h      ;

cmp   AL,03h      ;

je    Cont        ;

Exit_09:

jmp   Exit09        ;выход

Cont:

sti                 ;разрешить прерывания

mov   AH,0Fh        ;┐получить текущий

int   10h         ;┘видеорежим

cmp   AL,2          ;┐

je    InText        ;│перейти на InText

cmp   AL,3          ;│если режим

je    InText        ;│текстовый 80#25

cmp   AL,7          ;│

je    InText        ;┘

jmp   short SwLoop1 ;иначе - пропустить

InText:

xor   AX,AX         ;┐установить сегментный

mov   ES,AX         ;┘адрес в 0000h

mov AX,ES:[44Eh]  ;┐получить смещение активной

mov VideoOffs,AX  ;┘страницы в VideoOffs

mov AX,ES:[44Ch]  ;┐сравнить длину видеобуфера

cmp AX,1000h      ;│с 1000h.Если не равно,

jne Exit009       ;│то режим EGA Lines

;┘(экран тушить не надо)

mov   AH,03h        ;┐иначе сохранить

int   10h           ;│размер курсора

mov   CurSize,CX    ;┘в CurSize

mov   AH,01h        ;┐

mov   CH,20h        ;│и подавить его

int   10h           ;┘

mov OK_Text,01h; установить признак гашения

; экрана

call  VideoXcg  ;и вызвать процедуру гашения

SwLoop1:

in    AL,60h; в AL - код нажатой клавиши

cmp   AL,1Dh; ┐ если нажата Ctrl - то на

je    SwLoop2;┘проверку отпускания

cmp   AL,9Dh; ┐если была отпущена Ctrl, то

je    SwLoop1;┘дальше на опрос клавиатуры

mov   Sign,0 ;иначе сбросить кол-во нажатий

jmp short SwLoop1;и снова на опрос клавиатуры

SwLoop2:

in  AL,60h; в AL - скан код клавиши

cmp AL,9Dh; ┐если не код отпускания Ctrl, то

jne SwLoop2;┘ожидать отпускания клавиши

inc   Sign; увеличить кол-во нажатий на Ctrl

cmp   Sign,3; ┐если еще не нажали 3 раза, то

jne   SwLoop1;┘перейти на опрос клавиатуры

mov Sign,0;сбросить кол-во нажатий на Ctrl

cmp OK_Text,01h;┐если экран не был выключен,

jne Exit009    ;┘то выход

call  VideoXcg  ;иначе включить экран

mov   AH,01h     ;┐

mov   CX,CurSize; │восстановить курсор

int   10h        ;┘

mov OK_Text,0h;сбросить признак гашения экрана

Exit009:

xor  AX         ;┐

mov  ES         ;│очистить флаги нажатия

mov AL,ES:[417h];│<Control+Alt> по адресу

and AL,11110011b;│0000h:0417h и флаги

mov ES:[417h],AL;│<LeftControl+LeftAlt>

mov AL,ES:[418h];│по адресу 0000h:0418h

and AL,11111100b;│

mov ES:[418h],AL;┘

mov   AL,20h        ;┐обслужить контроллер

out   20h,AL        ;┘прерываний

cli                 ;запретить прерывания

pop   ES            ;┐

pop   DS            ;│

pop   SI            ;│восстановить

pop   DI            ;│используемые

pop   CX            ;│регистры

pop   BX            ;│

pop   AX            ;┘

iret                ;выйти из прерывания

Exit09: cli          ;запретить прерывания

pop   ES            ;┐

pop   DS            ;│

pop   SI            ;│восстановить

pop   DI            ;│используемые

pop   CX            ;│регистры

pop   BX            ;│

pop   AX            ;┘

jmp CS:OldInt09;┐;передать управление

; "по цепочке" следующему обработчику Int09h

Int09Hand endp

;ОБРАБОТЧИК ПРЕРЫВАНИЯ Int16h (ВИДЕО ФУНКЦИИ ;BIOS)

dw TestInt16; слово для обнаружения перехвата

Presense proc

cmp AH,FuncNum; обращение от нашей программы?

jne Pass; если нет то ничего не делать

mov AX,CodeOut; иначе в AX условленный код

iret          ;и возвратиться

Pass: jmp   CS:OldInt16   ;передать управление ;"по цепочке";следующему обработчику Int16h

Presense endp

end   Start

Задание и порядок выполнения работы

1. Изучить текст резидентной программы работы с клавиатурой LOCKER.asm.

2. Оттранслировать, построить com-файл.

3. Запустить программу на выполнение без ключа:

locker

4. Запустить с ключом установки в резидент:

locker i

5. Повторно запустить с ключом установки в резидент.

6. Нажатием горячих клавиш CTRL-ALT-L запретить работу клавиатуры.

7. Нажатием горячей клавиши CTRL (левый) три раза разблокировать клавиатуру.

8. Снять программу с резидента:

locker u

9. Внести изменения в программу: изменить горячие клавиши блокировки/разблокировки клавиатуры.

# Контрольные вопросы

1. Назовите источники прерываний в системе на базе процессора семейства Intel x86. Как по номеру (типу) прерываний процессор определяет начальный адрес подпрограммы обработки прерываний?

2. Опишите, как работает клавиатура в персональном компьютере. Определите понятия: контроллер клавиатуры, прерывание от клавиатуры, буфер клавиатуры, сканкод клавиши, ASCII-код.

3. Каково назначение программируемого контроллера прерываний в персональном компьютере? Как программируется контроллер прерываний? К какому входу подключается запрос прерывания от клавиатуры? Каков номер (тип) этого прерывания?

4. Какая информация содержится в префиксе программного сегмента? Как используется эта информация?

5. Каковы особенности основных функций DOS (INT 21H, номера 1, 6, 7, 8, Ah, Bh, Ch) и BIOS (INT 16H, номера 0, 1, 2, 3, 5, 9, 10h, 11h, 12h) для ввода данных с клавиатуры?