ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: Тестирование жесткого диска

Продолжительность 4 часа

Цель: изучение программных средств по обслуживанию дисков.

План:

- Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ.

- Ознакомиться с теоретической частью вопроса.

- Выполнить задание на ПК.

- Записать последовательность выполнения работ.

- Ответить на вопросы в тетради.

- Показать отчет

Оборудование: Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, программа MEMTEST 86.

Краткие теоретические сведения.

Внутренние жесткие диски к внешним носителям относятся магнитные, оптические и магнитооптические носители информации. К магнитным относятся накопители на жѐстком магнитном диске, накопители на гибком магнитом диске и накопители на магнитной ленте (стримеры), к оптическим – CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, к магнитооптическим – ZIP- и JAS-накопители. У всех этих накопителей общий принцип записи и чтения.

Подключаются к системной плате компьютера с помощью интерфейса IDE или SATA. Большинство современных жестких дисков поставляются с кабелем подключения IDE или SATA, в зависимости от типа диска.

Установка внутреннего жесткого диска более трудоемка, особенно если новый жесткий диск планируется использовать в качестве основного для установки Windows. При установке внутреннего жесткого диска придется открыть корпус компьютера и подключить кабели.

В большинстве настольных компьютеров предусмотрены гнезда для установки двух внутренних жестких дисков. В ноутбуках возможна установка только одного жесткого диска. В отличие от добавления дополнительного жесткого диска, при замене основного жесткого диска после его подключения потребуется установить Windows.

Примечание

Чтобы назначить жесткий диск основным (главным) для установки на него Windows или дополнительным (подчиненным), для хранения на нем файлов и программ на многих моделях внутренних жестких дисков необходимо соответствующим образом установить перемычки. Эти перемычки выглядят как небольшие пластмассовые втулки, которые требуется надеть на соответствующие металлические контакты. Дополнительные сведения см. В документации к конкретному внутреннему жесткому диску.

Внешние жесткие диски

Самый простой способ увеличить свободное дисковое пространство состоит в подключении внешнего жесткого диска. Добавленный внешний жесткий диск не сможет играть роль основного диска, на который устанавливается ОС Windows, но он может быть использован как дополнительный диск, предназначенный для хранения программ и файлов. Добавление внешнего жесткого диска - хороший способ выделить дополнительное пространство для хранения цифровых фотографий, видео, музыки и других файлов, занимающих много места на диске.

Чтобы установить внешний жесткий диск, нужно просто подключить его к компьютеру и подсоединить шнур питания. Большинство внешних жестких дисков подключаются к USB-порту, но некоторые используют порт Firewire (также известный как IEEE 1394) или внешний порт Serial ATA (esata).. Может также потребоваться установить программное обеспечение, поставляемое вместе с жестким диском.

Разделы и тома

Раздел - это область жесткого диска, которой после форматирования присваивается буква диска. На базовом диске (самый распространенный тип диска) томом является отформатированный основной раздел или логический диск (термины раздел и том часто взаимозаменяемы). Системному разделу обычно присваивается буква C. Буквы A и B зарезервированы для съемных дисков или дисководов гибких дисков. На жестких дисках некоторых компьютеров имеется только один раздел, в этом случае весь жесткий диск обозначен буквой «C». На других компьютерах может быть дополнительный раздел, содержащий средства восстановления на случай, если информация на диске C повредится или станет нечитаемой.

Создание дополнительных разделов возможно только в том случае, если на диске есть нераспределенное пространство (неотформатированное пространство, не входящее в существующий раздел или том). Для создания невыделенного пространства можно сжать существующий том или воспользоваться сторонним средством перераспределения разделов.

Задание 1. Заменить жесткий диск и установить операционную систему.

Порядок выполнения работы:

1. Подключить жѐсткий диск на канал SecondarySlave

2. Подключить CD-ROM на PrimarySlave (или FDD)

3. Подключить жѐсткий диск на канал PrimarySlave

4. Подключить CD-ROM на Secondary Slave (или FDD)

5. Удаление и замена внутреннего жесткого диска:

1. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьютера. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать какие-либо панели для доступа к жесткому диску.

2. Отключите все подсоединенные к диску кабели, а затем выньте диск. Запомните, какие кабели были отсоединены, чтобы подключить их к новому жесткому диску. Если диск фиксируется винтами, отверните их небольшой отверткой. Многие жесткие диски в держателе установлены на салазках. Если возникают вопросы, см. Сопроводительную документацию к компьютеру.

3. Вставьте новый жесткий диск и подключите кабели точно так же, как на удаленном диске. Один кабель подключает диск к блоку питания компьютера, другой – к системной плате.

Добавление нового внутреннего жесткого диска (без удаления существующего

диска)

1. Выключите компьютер, отключите шнур питания и откройте корпус компьютера. При работе с ноутбуком узнайте из документации изготовителя, требуется ли снимать какие-либо панели для доступа к жесткому диску.

2. Вставьте новый жесткий диск в свободный отсек в корпусе компьютера. Для установки диска может понадобиться небольшой отверткой зафиксировать его с помощью винтов. В различных корпусах диски закрепляются по-разному. Многие жесткие диски в держателе установлены на салазках.

3. Подключите кабель от блока питания компьютера к разъему питания на тыльной стороне жесткого диска.

4. В зависимости от типа жесткого диска подсоедините кабель IDE или SATA с обратной стороны диска к разъему IDE или SATA на системной плате компьютера. Кабели IDE широкие и соединяются с большими разъемами, кабели SATA узкие и соединяются с маленькими разъемами. Дополнительные сведения см. В документации, поставляемой с жестким диском.

Подготовка нового жесткого диска к использованию

1. Если новый жесткий диск установлен правильно, компьютер должен распознать его. После включения компьютера BIOS должна автоматически определить новый жесткий диск.

2. Если новый диск планируется использовать в качестве основного раздела, содержащего ОС Windows, необходимо перед использованием компьютера установить Windows на этот диск. Для этого потребуется установочный диск Windows 7. Для получения дополнительных сведений выполните поиск по сочетанию слов «установка и переустановка Windows» в центре справки и поддержки.

Если установленный жесткий диск планируется использовать в качестве дополнительного (не содержащего ОС Windows), то новый диск появится в системе сразу после включения компьютера и выполнения входа в Windows.

3. После загрузки Windows нажмите кнопку Пуск, выберите Мой компьютер и найдите новый диск. Буква, присвоенная диску, зависит от конфигурации компьютера. Если новый диск не появился, попробуйте найти его с помощью оснастки «Управление компьютером».

Если компьютер не распознает новый жесткий диск, еще раз ознакомьтесь с приложенной к диску инструкцией по установке. Дополнительные сведения см. На веб-сайте изготовителя.

Примечание

Новый жесткий диск можно разделить на несколько разделов. После форматирования каждому разделу может быть присвоена отдельная буква диска.

Задание 2. Проверить жесткий диск на наличие ошибок и выполнить очистку диска.

Порядок выполнения работы :

Проверка жесткого диска на наличие ошибок

Можно решить некоторые проблемы и улучшить производительность компьютера, убедившись, что на жестком диске нет ошибок.

1. Открыть папку «Компьютер».

2. Щелкните правой кнопкой мыши жесткий диск, который требуется проверить, и выберите пункт Свойства.

3. На вкладке Программы в группе Проверка диска нажмите кнопку Выполнить проверку. При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или предоставьте подтверждение.

Для автоматического исправления обнаруженных при сканировании неполадок с файлами и папками выберите Автоматически исправлять системные ошибки. В противном случае проверка диска будет только сообщать о неполадках, но не исправлять

их.

Для выполнения тщательной проверки диска выберите Проверять и восстанавливать поврежденные сектора. Это сканирование пытается найти и исправить физические ошибки на самом жестком диске, для чего может потребоваться гораздо больше времени.

Для проверки и файловых, и физических ошибок выберите и Автоматически исправлять системные ошибки, и Проверять и восстанавливать поврежденные сектора.

4. Нажмите кнопку Пуск.

В зависимости от размера жесткого диска для этого может потребоваться несколько минут. Для получения наилучших результатов не используйте компьютер для выполнения других задач во время проверки диска.

Примечание

Если выбрать Автоматически исправлять системные ошибки для используемого диска (например, раздела, содержащего Windows), будет предложено перенести проверку диска и проверить его в ходе следующей загрузки компьютера.

Удаление файлов с помощью программы «Очистка диска»

Чтобы уменьшить количество неиспользуемых файлов на жестком диске для освобождения места на диске и повышения быстродействия компьютера, используйте программу «Очистка диска». Она удаляет временные файлы, очищает корзину и удаляет множество системных файлов и других неиспользуемых элементов. Чтобы удалить файлы, принадлежащие текущей учетной записи пользователя, выполните следующие действия. Кроме того, программу «Очистка диска» можно использовать для удаления всех файлов, хранящихся на компьютере.

1. Открыть программу «Очистка диска».

2. В раскрывающемся списке Диски выберите жесткий диск, с которого необходимо удалить файлы, и нажмите кнопку ОК.

3. В диалоговом окне Очистка диска перейдите на вкладку Очистка диска и установите флажки для тех типов файлов, которые требуется удалить, и нажмите кнопку ОК.

4. В окне сообщения нажмите кнопку Удалить файлы.

Удаление всех файлов, хранящихся на компьютере по расписанию

1. Запустите планировщик заданий. При появлении запроса пароля администратора или подтверждения введите пароль или предоставьте подтверждение.

2. В меню Действие выберите пункт Создать основную задачу.

3. Откроется диалоговое окно мастера создания простой задачи.

4. Введите имя задания и при необходимости описание, затем нажмите кнопку Далее.

5. Чтобы выбрать регулярное расписание, нажмите Ежедневно, Еженедельно, Ежемесячно или Однократно, а затем нажмите кнопку Далее.

6. Задайте нужное расписание и нажмите кнопку Далее.

7. Щелкните элемент Запустить программу и нажмите кнопку Далее.

8. Нажмите кнопку Обзор, введите cleanmgr.exe в поле Имя файла, нажмите кнопку Открыть, а затем кнопку Далее.

9. Нажмите кнопку Готово.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите интерфейсы для подключения к системной плате внутренних жестких дисков.

2. Перечислите порты для подключения внешнего жесткого диска.

3. Что такое разделы и тома?

4. В каком случае можно создать дополнительные разделы?

5. Технология записи DVD

6. Каким образом назначить жесткий диск основным (главным) для установки на него Windows или дополнительным (подчиненным).

7. Сможет играть добавленный внешний жесткий диск роль основного диска, на который можно установить ОС Windows ?

8. .Потребуется ли переустанавливать Windows при добавлении дополнительного жесткого диска?

9. Какие файлы можно удалить с помощью программы «Очистка диска»?

10. Каким образом можно установить еженедельную очистку диска?