# Лабораторная работа № 7

# Цифровая реализация непрерывного регулятора

Цели работы

- освоение методов переоборудования непрерывных регуляторов для реализации на цифровом компьютере

Задачи работы

- познакомиться с методами переоборудования непрерывных регуляторов в Matlab

- научиться моделировать системы с цифровыми регуляторами

- научиться выбирать интервал квантования

Оформление отчета

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (читаемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного текста Times New Roman, 12 пунктов, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). Он должен включать

- название предмета, номер и название лабораторной работы

- фамилию и инициалы авторов, номер группы

- фамилию и инициалы преподавателя

- номер варианта

- краткое описание исследуемой системы

- результаты выполнения всех пунктов инструкции, которые выделены серым фоном (см. ниже): результаты вычислений, графики, ответы на вопросы.

При составлении отчета рекомендуется копировать необходимую информацию через буфер обмена из рабочего окна среды Matlab. Для этих данных используйте шрифт Courier New, в котором ширина всех символов одинакова.

Описание системы

В работе рассматривается система управления судном по курсу. Ее структурная схема показана на рисунке.

+

–

регулятор

P(s)

H(s)

объект

нелинейный

привод

измерительная система

Структурная схема системы стабилизации судна на курсе

Линейная математическая модель, описывающая рыскание судна, имеет вид

ϕ=ωyωy=−1Tsωy+KTsδ

где ϕ – угол  рыскания (угол отклонения от заданного курса),  ωy – угловая скорость вращения  вокруг вертикальной оси, δ – угол поворота вертикального руля относительно положения равновесия, Ts– постоянная времени, K– постоянный коэффициент, имеющий размерность рад/сек. Передаточная функция от угла поворота руля к углу рыскания запишется в виде

P(s)=Ks(Tss+1).

Линейная модель привода (рулевой машины) представляет собой интегрирующее звено с передаточной функцией

R0(s)=1TR s,

охваченное единичной отрицательной обратной связью. На угол перекладки руля и  скорость перекладки накладываются нелинейные ограничения

δ(t) <3 ∘сек,         δ(t) <30∘.

Для измерения угла рыскания используется гирокомпас, математическая модель которого записывается в виде апериодического звена первого порядка с передаточной функцией

H(s)=1Tocs+1,

В непрерывной системе в качестве управляющего устройства используется ПИД-регулятор с передаточной функцией

C(s)=Kc1+TssTvs+1+1TIs, где Tv=1сек и TI=200сек.

Для компенсации эффекта насыщения, вызванного ограниченным углом перекладки руля, используется схема с внутренней нелинейной обратной связью, охватывающей интегратор в составе регулятора.

Для реализации регулятора используется цифровой компьютер с интервалом квантования T. Регулятор в расчетной схеме заменяется не последовательное соединение трех звеньев:

- импульсного элемента, который выбирает из непрерывного сигнала e(t) значения ek=e(kT) в моменты квантования tk=kT (при целых k); импульсный элемент моделирует аналого-цифровой преобразователь (АЦП);

- линейного цифрового фильтра, который преобразует дискретную последовательность ek в управляющую последовательность vk; передаточная функция этого фильтра определяет закон  управления;

- восстанавливающее устройство (экстраполятор), которое восстанавливает непрерывный сигнал управления u(t) из последовательности vk; экстраполятор моделирует цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), чаще всего используется фиксатор нулевого порядка, который удерживает постоянное значение u(t) в течение очередного интервала квантования:

u(kT+ε)=vk, 0≤ε<T.

Схема цифрового регулятора показана на рисунке:

Э

ИЭ

Блок ИЭ обозначает импульсный элемент (АЦП), блок Э – экстраполятор (ЦАП). Точечные линии обозначают дискретные сигналы, сплошные линии – непрерывные.

Цифровые регуляторы обладают многими преимуществами в сравнении с классическими (непрерывными):

- отсутствует дрейф параметров элементов

- в цифровой форме можно реализовать сложные законы управления

- цифровые регуляторы легко перестраивать, настройка сводится к просто к замене алгоритма обработки измеряемых сигналов

В то же время между моментами квантования (моментами съема измеряемых сигналов и выдачи нового управляющего воздействия) система ведет себя как разомкнутая (неуправляемая). Это может привести к потере устойчивости (при больших интервалах квантования в сравнении с постоянной времени объекта) и скрытым колебаниям (колебаниям непрерывного сигнала, которые не проявляются в моменты квантования).

Для построения дискретной модели  ПД-регулятора используется преобразование Тастина

s ← 2T z−1z+1,

соответствующее интегрированию по методу трапеций. Для рассматриваемого ПД-регулятора такая замена дает

Dpd(z)=Kca1z+a0b1z+b0,

где коэффициенты равны

a1=T+2(Ts+Tv),   a0=T−2(Ts+Tv),   ,   .

Для построения дискретной передаточной функции интегрального канала применяется метод интегрирования Эйлера (метод прямоугольников), т.е., замена

s ← z−1T.

В ходе выполнения работы требуется построить цифровые реализации регулятора при различных интервалах квантования и сравнить переходные процессы в непрерывной и цифровой системе управления.

Инструкция по выполнению работы

| Этап выполнения задания | Команды Matlab |
| --- | --- |
| - Сделайте свою папку рабочей папкой Matlab. | ЛКМ по кнопке справа от поля Current Directory |
| - Создайте новый М-файл, в первой строчке наберите имя скрипта sysdata для загрузки исходных данных. Добавьте в него строчку, которая задает полученное в предыдущей работе значение Kaw. Сохраните файл с именем lab7go.m и выполните его. | File – New – M-file sysdata; Kaw = ... File – Save |
| - Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров) 1 T = 1; 2 Cpd = tf(Kc*[Ts+1 1], [1 1]); 3 Dpd = c2d ( Cpd, T, 'tustin' ); 4 [nD,dD] = tfdata ( Dpd, 'v' ); Комментарий: 1 – установить значение интервала квантования 1 с; 2 – построение передаточной функции ПД-регулятора; 3 – применение преобразования Тастина к передаточной функции Cpd; в результате будет построения соответствующая дискретная передаточная функция; 4 – числитель и знаменатель дискретной передаточной функции Dpd записываются в переменные nD и dD. |  |
| - Выполните скрипт lab7go.m. | клавиша F5 |
| - Откройте окно рабочей папки. | View – Current directory |
| - Откройте модель, построенную в лабораторной работе № 6. | двойной щелчок на lab6.mdl |
| - Сохраните модель в своей папке под именем lab7.mdl. | File – Save as ... |
| - Удалите блоки Линейная модель, Нелинейная модель, Gain и NCD Outport, а также все линии связи. | выделить ЛКМ, нажать Delete |
| - Измените число входов обоих мультиплексоров на 2. | двойной щелчок 2 в поле Number of inputs |
| - Скопируйте подсистему Система с компенсацией. Первую подсистему назовите Непрерывная система, а вторую – Цифровая система. | перетащить ПКМ ЛКМ на названии |
| - Измените цвет фона подсистем на желтый и фиолетовый соответственно и постройте схему, показанную на рисунке. | ПКМ – Background color |
| - Откройте подсистему Цифровая система - Регулятор. Удалите блоки ПД-регулятор и Интегратор. | ЛКМ выделить ЛКМ, нажать Delete |
| - Откройте окно библиотеки блоков и скопируйте на освободившиеся места два блока Discrete Transfer Fcn (дискретная передаточная функция) из группы Discrete. | View – Library browser перетащить ЛКМ |
| - Назовите новые блоки ПД-регулятор и Интегратор и задайте их параметры. | ПД-регулятор Numerator: nD Denominator: dD Sample time: T Интегратор Numerator: [T] Denominator: TI*[1 -1] Sample time: T |
| - Добавьте на выход регулятора блок Zero-order hold (фиксатор нулевого порядка) из группы Discrete и установите интервал квантования T. | перетащить ЛКМ из окна Library browser Sample time: T |
| - Соберите схему, показанную на рисунке. Скопируйте ее в отчет. |  |
| - Установите время моделирования 250 с. | Simulation – Simulation parameters – Stop time |
| - Выполните моделирование и сравните переходные процессы в непрерывной и цифровой системах (они должны практически совпадать). | двойной щелчок ЛКМ по блокам Курс и Руль |
| - Далее мы сравним переходные процессы в цифровых системах при различных интервалах квантования. Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров): 1 close all; 2 figure(1); 3 subplot(2,1,1); 4 set(gca,'FontSize',16); 5 subplot(2,1,2); 6 set(gca,'FontSize',16); Комментарий: 1 – закрыть все рисунки; 2 – создать рисунок номер 1; 3 – разбить его на две части по вертикали (курс и угол перекладки руля) и активизировать первый график; 4 – установить размер шрифта 16 пунктов; 5, 6 – те же операции для второго графика. |  |
| - В цикле будем изменять интервал квантования T , строить новую дискретную модель ПД-регулятора, проводить моделирование и строить очередной график, не стирая существующий. Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров): 1 aT = [2 3 5]; 2 col = 'bgr'; 3 for i=1:length(aT) 4 T = aT(i); 5 Dpd = c2d ( Cpd, T, 'tustin' ); 6 [nD,dD] = tfdata ( Dpd, 'v' ); 7 sim('lab7') 8 subplot(2,1,1); 9 plot(phi(:,1),phi(:,3),col(i)); 10 hold on; 11 subplot(2,1,2); 12 plot(delta(:,1),delta(:,3),col(i)); 13 hold on; 14 end; Комментарий: 1 – создается массив интервалов квантования; 2 – создается символьный массив с обозначениями цветов графиков ('b' – синий, 'g' – зеленый, 'r' – красный); 3 – заголовок цикла, i – номер графика; 4 – выбрать значение интервала квантования из массива; 5 – построить дискретную модель ПД-регулятора с помощью преобразования Тастина; 6 – получить числитель и знаменатель этой модели; 7 – выполнить моделирование; 8 – перейти к первому графику; 9 – построить изменение угла курса, цвет линии определяется символом из массива col; 10 – при выводе следующего графика не стирать существующие кривые; 11-13 – те же операции для второго графика (угол перекладки руля); 14 – конец цикла |  |
| - Остается построить (для сравнения) переходные процессы в непрерывной системе (второй столбец в массивах phi и delta). Добавьте в скрипт следующие строки (без номеров): 1 subplot(2,1,1); 2 plot(phi(:,1),phi(:,2),'k--'); 3 legend('T=2', 'T=3', 'T=5', 'Непрерывная система'); 4 h = get(gca, 'Children'); 5 for i=1:4 6 set(h(i),'LineWidth',1.5); 7 end; Комментарий: 1 – перейти к первому графику; 2 – строится переходный процесс в непрерывной системе, штриховая линия ('--') черного цвета ('k'); 3 – выводится легенда; 4 – получить массив указателей на линии; 5-7 – цикл для изменения толщины линий 6 – установить толщину линий 1,5; |  |
| - Добавьте самостоятельно аналогичные команды для второго графика (используйте второй столбец массива delta). |  |
| - Выполните скрипт. | клавиша F5 |
| - Скопируйте график в отчет. | print –dmeta ПКМ - Вставить |
| - Сделайте выводы о максимальном допустимом интервале квантования, при котором переходные процессы в цифровой системе практически совпадают с переходными процессами в непрерывной системе. |  |

Таблица коэффициентов

| Вариант | Ts, сек | K, рад/сек | TR, сек | Toc, сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.0 | 0.06 | 1 | 1 |
|  | 16.2 | 0.07 | 2 | 2 |
|  | 16.4 | 0.08 | 1 | 3 |
|  | 16.6 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 16.8 | 0.06 | 1 | 5 |
|  | 17.0 | 0.07 | 2 | 6 |
|  | 17.2 | 0.08 | 1 | 1 |
|  | 17.4 | 0.07 | 2 | 2 |
|  | 17.6 | 0.06 | 1 | 3 |
|  | 17.8 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 18.0 | 0.08 | 1 | 5 |
|  | 18.2 | 0.09 | 2 | 6 |
|  | 18.4 | 0.10 | 1 | 1 |
|  | 18.6 | 0.09 | 2 | 2 |
|  | 18.8 | 0.08 | 1 | 3 |
|  | 19.0 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 19.2 | 0.08 | 1 | 5 |
|  | 19.4 | 0.09 | 2 | 6 |
|  | 19.6 | 0.10 | 1 | 1 |
|  | 18.2 | 0.0694 | 2 | 6 |

Контрольные вопросы к защите

- См. все вопросы к работам № 1–6.

- Что такое переоборудование?

- В чем отличие непрерывной и цифровой систем управления?

- В чем преимущества цифровых систем управления?

- Что такое аналоговые и дискретные сигналы?

- Что такое дискретная передаточная функция?

- Что такое импульсный элемент? Моделью какого реального устройства он служит?

- Что такое экстраполятор? Моделью какого реального устройства он служит?

- Что такое фиксатор нулевого порядка? Почему более сложные экстраполяторы применяются редко?

- Что такое цифровой фильтр?

- Какой оператор используется для построения дискретной передаточной функции цифрового фильтра?

- Как найти дискретную передаточную функцию фильтра, заданного разностным уравнением?

- Какие методы переоборудования вы знаете? Какой из них наиболее точный?

- Как выполнить переоборудование методом Эйлера?

- Какая функция Matlab выполняет преобразование Тастина? Как ее вызывать?

- В чем недостаток методов переоборудования на основе формул численного интегрирования Симпсона и Уэддля?

- Почему для переоборудования ПД-регулятора использовано преобразование Тастина, а для интегральной части – метод Эйлера?

- Что такое алгебраический цикл? В каком случае алгебраических циклов не возникает?

- Какие эффекты наблюдаются при увеличении интервала квантования?

- Как обосновать выбор интервала квантования при переоборудовании непрерывного регулятора?

Теория автоматического управления

# Отчет по лабораторной работе № 7

# Цифровая реализация непрерывного регулятора

Выполнили:

студенты гр. 23ЭА1 Иванов И.И., Петров П.П.

Проверил:

к.т.н., доцент Поляков К.Ю.

Вариант

20

- Описание системы

Исследуется нелинейная система управления судном по курсу, структурная схема которой показана на рисунке.

+

–

регулятор

P(s)

H(s)

объект

нелинейный

привод

измерительная система

Движение судна описывается линейной математической моделью в виде передаточной функции

P(s)=Ks (Tss+1),    где K=0.0694 рад/сек,  Ts=18.2сек,

Линейная модель привода представляет собой интегрирующее звено с передаточной функцией

R0(s)=1TR s,     TR=2сек,

охваченное единичной отрицательной обратной связью. На угол перекладки руля и скорость перекладки накладываются нелинейные ограничения

δ(t) <3 ∘сек,         δ(t) <30∘.

Измерительное устройство (гирокомпас) моделируется как апериодическое звено с передаточной функцией

H(s)=1Tocs+1,    Toc=6 сек,

В непрерывной системе в качестве управляющего устройства используется ПИД-регулятор с передаточной функцией

C(s)=Kc1+TssTvs+1+1TIs,

где Kc=0.7045, Ts=18.2сек, Tv=1сек, TI=200сек,

- Переоборудование непрерывного регулятора

Для построения дискретной модели  ПД-регулятора используется преобразование Тастина

s ← 2T z−1z+1,

соответствующее интегрированию по методу трапеций. Для рассматриваемого ПД-регулятора получаем

Cpd(s)=Kc(Ts+1) s+1Tvs+1  →  Dpd(z)=Kca1z+a0b1z+b0,

где коэффициенты равны

a1=Ts+1+T2,   a0=T2−Ts−1,   b1=Tv+T2,   b0=T2−Tv.

Для построения дискретной передаточной функции интегрального канала применяется метод интегрирования Эйлера (метод прямоугольников), т.е., замена

s ← z−1T,

что дает CI(s)=1TIs  →  DI(z)=TTI(z−1). При заданных численных значениях и T=1 получаем

Dpd(z)=9,252z−8,783z−0,333,    DI(z)=0,005z−1.

- Подсистема «Регулятор» в цифровой системе

  - пределы для блока Saturation ±30∘

  - коэффициент компенсации насыщенияKaw=3,2084

  - модель для сравнения трех типов систем

- Выбор интервала квантования

  - переходные процессы при ϕ0=90∘

  - для данной системы рекомендуется выбирать интервал квантования не более …

Численные значения K, Ts, TR и Toc надо взять из таблицы в конце файла. Они должны совпадать с данными, которые использовались Вами в лабораторных работах № 2–5.

Значение Kc было определено в лабораторной работе № 2.

Значение Kaw было определено в лабораторной работе № 6.